 XX公司报价单

致：宿松县中医院
   就贵院询比采购以下设备，我公司按如下实价提供，敬请参酌为盼。

一、报价
	序号
	器械名称
	单位
	数量
	参数要求
	生产厂家/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	小型无创呼吸机
	台
	2
	工作模式：≥6种工作模式，以满足不同用户的治疗需求，工作模式至少包括CPAP、AutoCPAP 、AUTO S、ST、T、S。
★远程压力滴定系统可以在软件实时调节工作模式，至少包括CPAP，AUTO，AutoS,ST。调节参数至少包括压力步进、吸气压、呼气压、最大吸气压、最小吸气压、起始压力、延迟升压、备份频率、压力上升时间、压力下降时间、吸气灵敏度、呼气灵敏度。

★配置≥3.5寸高清彩色LED屏幕，可同屏实时监测当次使用时间、延时升压、数据存储、工作模式、潮气量、分钟通气量、漏气量、工作压力、吸气时长、呼气时长、呼吸频率、压力波形、流量波形、容量波形等，从而让医护人员很直观的观察呼吸机的使用情况。

★主机、湿化器一体化设计，湿化罐360°防倒流、防烧干技术，极大地降低了因操作不当造成设备损坏的可能性。

湿化器档位，0-5档可调，档位越高，湿化效果越好。精准的温度控制和温度保险，对每个档位温度精准控制，从而有效控制湿化器加温加湿效果。

蓝牙：可无线连接脉搏血氧仪。

加温预热功能。

吸气压力（IPAP）：4-25cmH2O，吸气压力不能低于呼气压力。

呼气压力（EPAP）：4-20cmH2O，呼气压力不能高于吸气压力。

备份频率（BPM）：5-60次/分钟。

吸呼比IE%：10%-90%可调。

压力上升时间：100-900ms。

压力下降时间：100-900ms。

呼气触发（ISNS）:1-5档可调，数值越小，触发越灵敏。

吸气灵敏度（ESNS）:1-5档可调，数值越小，触发越灵敏。

自动补偿功能：最大漏气补偿60L/min、自动海拔补偿。

CPAP、AUTO CPAP模式下最高压力20cmH2O，压力卸载范围0-3档可调。

AUTO S模式下最高压力25cmH2O，压力差2-10 cmH2O可调。

延迟升压：0-60分钟可调。

使用报告：睡眠周报告、月报告，AHI周报告、月报告。

压力精度：0.2cmH2O、0.5 cmH2O、1cmH2O三个档位可调。

报警功能：面罩脱落报警、断电报警、窒息报警。

噪音：＜29dB。

配备数据自动分析软件，支持数据回放、数据管理、报告读取、压力滴定等功能。
移动网络：有。支持远程数据管理。

数据存储：≥8GB高速TF存储卡存储，能连续存储≥500例以上数据，支持数据管理。
	
	
	
	

	2
	总价
	项
	1
	人民币（元） 小写：             大写：


报价公司（盖章）：      
(地址:                      .)

      联 系 人：            手 机：   
2025年    月   日



