宿松县中医院检验试剂采购项目货物需求及技术要求

一包：全自动特定蛋白分析仪1台及全自动化学发光免疫分析仪（预算价5万元）

全自动化学发光免疫分析仪参数

1、全自动随机任选分立式；急诊优先检测；

★2、单机最大测试速度≥450T/H；

3、分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法；

4、进样轨道：前置式轨道三线多通道，随时连续进样，支持自动重测，有独立的急诊通道；

5、样本装载：样本放入区可同时装载≥300个样本；

★6、样本调度和存储：具有三维立体调度功能，具有≥280个样本缓存位，能够随机任选调度各个样本架；

7、条码扫描：在仪器内部样本条码扫描需要内置标配；

★8、样本针：采用钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能；

9、样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗清洗；

10、样本针携带污染率<0.1PPM；

11、样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管；

★12、试剂位：试剂位≥35个，2-8℃不间断冷藏；

13、试剂条码扫描器需内置在试剂盘内；

14、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；

15、反应杯：反应单元一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样；

★16、反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养。反应温度控制在37℃±0.1℃；

★17、生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术；

18、溯源性：符合国际量值溯源体系要求；

19、定时开机：具有定时开机功能；

20、测试申请模式：支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）,具有门诊样本优先功能；

21、检测项目：具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记等检测；

★22、TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过欧盟CElist A认证；

23、CFDA认证情况:仪器及试剂、校准品、质控品等都具有CFDA认证；

★24、校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证；

★25.售后服务：安徽省有经工商注册的厂家维修服务机构，厂家专职工程师超过10名并提供联系方式；

★26、所投品牌产品在本次安徽省集采中标品牌名单中。

★27、如所投产品为安徽省医药集中采购中心平台产品，要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传的有关要求。

★28、报价含配套设备全程使用与维护，包括提供定标品、质控品、各种配件等所有费用，配套设备需与医院LIS系统联机，相关费用由投标人承担，请报价时慎重考虑。

全自动特定蛋白分析仪参数

1、采用先进的免疫散射比浊法，结果准确可靠；

2、项目检测速度≥200T/H；

3、支持血液、尿液样本；

★4、试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态及余量，自带冷藏功能装载反应杯，每个反应杯经自动清洗后可重复使用，空白率过高提示更换反应杯；

5、原始管直接上机，一次可装载样本≥50个；

- ★6、可检测项目尿微量白蛋白、尿β2-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G，尿α1-微球蛋白、免疫三项(IgG，IgM，IgA)项目，试剂价格为收费价格的25%（二级医院收费标准）。

★7、如所投产品为安徽省医药集中采购中心平台产品，要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传的有关要求。

★8、报价含配套设备全程使用与维护，包括提供定标品、质控品、各种配件等所有费用，配套设备需与医院LIS系统联机，相关费用由投标人承担，请报价时慎重考虑。

二包：化学发光分析仪（预算价1.6万元）

★1，采用磁微粒化学发光法，结果准确可靠；

★2，可检测项目人呼吸道合胞病毒IGM抗体检测、腺病毒IGM抗体检测、A型流感病毒IGM抗体检测、副流感病毒IGM抗体检测、柯萨奇B族病毒IGM抗体检测、埃可病毒IGM抗体检测、肺炎支原体IGM抗体检测、肺炎衣原体IGM抗体检测等项目，试剂价格为收费价格的25%（二级医院收费标准）。

3、检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传的有关要求。

★4、报价含配套设备全程使用与维护，包括提供定标品、质控品、各种配件等所有费用。配套设备需与医院LIS系统联机，相关费用由投标人承担，请报价时慎重考虑。

| 三包：B族链球菌（胶体金免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 单价限价(元) | 总价限价(元) | 投标品牌型号 | 投标试剂流水号 | 投标单价报价 |
| B族链球菌（胶体金免疫层析法） | 500人份 | 35 | 17500 |  |  |  |
| 合计报价（大写）： 万 仟 佰 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |
| 检测试剂取得医疗器械生产许可证和产品注册证，配送企业取得经营许可证和有效冷链设备性能验证报告。要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |