宿松县中医院检验项目采购需求及技术要求

| 包号 | 项目名称 | 化学试剂名称 | 方法学 | 单位 | 预算(元/单位) | 试剂年用量（人份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 幽门螺杆菌七项抗体分型检测 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒 | 免疫印迹法 | 人份 | 62 | 600人份 |  |
|  | 结直肠癌早筛联合检测 | 粪便钙卫蛋白定量（FC）测定试剂盒 | 免疫荧光层析法(试剂常温保存) | 人份 | 47.2 | 500人份 | 配套设备：干式莹光免疫分析仪，预算600元/台 |
|  |  | 粪便血红蛋白定量（FIT）测定试剂盒 |  | 人份 | 27.3 | 500人份 |  |
|  | 广谱肿瘤早期联合检测 | 胸苷激酶1（TK-1）检测试剂盒 | 免疫层析法(试剂常温保存) | 人份 | 68.2 | 400人份 | 配套设备：干式莹光免疫分析仪，预算600元/台 |
|  |  | 恶性肿瘤特异性生成因子（TSGF）检测试剂盒 | 比色法 | 人份 | 15.6 | 400人份 | 注明每毫升检测人份数 |
|  | 胸痛中心联检 | D二聚体（DD）检测试剂盒 | 干式荧光免疫法 | 人份 | 23 | 300人份 | 配套设备：全自动莹光免疫定量分析仪，预算600元/台 |
|  |  | 心肌三项（心肌肌钙蛋白I，肌红蛋白，肌酸激酶同工酶）检测试剂盒 | 干式荧光免疫法 | 人份 | 57 | 300人份 |  |
|  |  | B型钠尿肽原(BNP)检测试剂盒 | 干式荧光免疫法 | 人份 | 45 | 300人份 |  |

产品需求参数

- 幽门螺旋杆菌七项抗体分型检测项目

- *检测项目及方法学：CagA、VacA-91KD、VacA-95KD、UreA、UreB等 （免疫印迹法）。

- 结直肠癌早筛检测项目

- 检测项目及方法学：粪便钙卫蛋白定量检测(FC)，粪便血红蛋白定量检测(FIT) （免疫荧光层析法）。

- 检测范围：粪便钙卫蛋白定量检测15-2100ug/g ,粪便血红蛋白定量检测7.5-225ug/g。

- 配套专用的定量采样管（含有稀释保存液,标本保存时间≥3天），采样管通用。

- 广谱肿瘤早期联合检测项目

- *检测项目及方法学：胸苷激酶1（TK1）（免疫荧光层析法），血清特异性生成因子（TSGF）（比色法）（为确保产品质量，试剂生产厂家实验室需通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可）。

- 胸痛中心联检项目

- *检测方法：干式荧光免疫法

- *检测速度：最高150T/h，全自动检测

- *试剂通道数：3通道，单个通道试剂条不低于24人份

- *样本位：≥48个；具备急诊插入功能，支持连续加载，随到随测；

- 样本类型：血清血浆、全血、指尖血、尿液。

- *加样方式：一次性Tip头加样，避免交叉感染

- 样本用量：10~200μL。

- *存储方式：4-35℃存储试剂，无需冷藏运输和存储。

- 重复性：仪器重复测量的变异系数，在[0，100）mV量程内，CV≤10%；在[100，15000]mV量程内，CV≤2%。

- 准确度：测定具有定值数据的参考物质（校准品），其平均值与标示值的偏差（B）≤±10%

- 稳定性：仪器1小时内测量同一个浓度的标准，在[0，100）mV量程内，卡电压变化应不超过±10%，在[100，15000]mV量程内，卡电压变化应不超过±2%。

- *存储：可储存500000组样本测试结果。

- 系统支持：支持单/双向LIS和HIS系统无缝连接，实时共享。

- *内置扫描：具备内置扫描功能，无需新增扫描设备。

- 打印机：内置热敏打印机；自动打印、手动打印可选。

16.检测项目：D二聚体（DD）检测试剂盒，心肌三项（心肌肌钙蛋白I，肌红蛋白，肌酸激酶同工酶）检测试剂盒，B型钠尿肽原(BNP)检测试剂盒。

*以上项目均需免费提供相关质控品、定标品；

*以上项目均需符合安徽省平台要求；

*提供安徽省内三级医院在用客户名单，提供试剂购销合同或发票；

备注：招标参数带*是必须满足，不能满足就废标。以上项目不可分拆投标。