项目需求及参数要求

一包：成人PICC导管

| 材料名称 | 规格要求 | 单位 | 预算控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人PICC导管 | 4Fr单腔 开口型+塞丁格套件 | 套 | 790元 |
|  | 4Fr单腔 三向瓣膜型+塞丁格套件 | 套 | 1180元 |

1、导管医用硅胶材质制成，X拍片下显影，导管内需配有导丝方便送管顺畅；

★2、规格型号要求：4F单腔，开口塞丁格型、三向瓣膜塞丁格型。

3、导管套件配置：PICC导管、连接器套件、固定翼、盲穿刺针、肝素帽，

塞丁格穿刺套件：导引导丝、可撕裂式穿刺鞘、超声穿刺针、扩皮刀。

★4、导管配套赠送维护手册、一次性无菌穿刺包，穿刺包需包含配件：腰盘、穿刺手术衣、洞巾、中单、小单、剪刀、纱布、3M敷贴、无粉手套、消毒镊子、干棉球及碘伏棉球、测量尺、止血带、B超探头保护套、皮筋及耦合剂等。

备注：开口塞丁格型与三向瓣膜塞丁格型两个规格均需要，如只参与其中一个规格，视为不满足临床需求。

二包：一次性射频等离子手术电极（刀头）技术参数

- 产品名称：一次性射频等离子手术电极（刀头）

- 主要功能：切割、消融、止血

- 基本参数

- 可适用于4.0Mhz治疗系统

- 高熔点金属、不锈钢、医用级高分子材料

- 电极通过电磁兼容测试（YY 0505-2012，GB9706.4-2009）

- 安全符合GB9706.1-2007和GB9706.4-2009的要求，且具有《医疗器械注册证》

| 名称 | 总长L±10% | 外径Φ±10% | 角度α±5° | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性射频等离子手术电极 | 135mm | Φ3.8mm | 90° | 2200元 |
| 一次性射频等离子手术电极 | 235mm | Φ2.0mm | 180° | 1300元 |

- 资质证件

- 获得《医疗器械注册证》；

- 通过欧盟CE认证及ISO13485质量体系认证证书等；

- 获得多项发明专利及实用新型专利证书。

4)刀头温度：45摄氏度—75摄氏度，要有温度证明材料。

5)刀头是安徽省集采平台挂网产品，有流水号和挂网价格。

6)刀头为已灭菌一次性无菌产产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证书。

三包：腔镜直线切割闭合器及钉仓

| 货物名称 |  | 招标技术参数 | 单位 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腔镜直线切割缝合器枪身及配套钉仓 | 1.枪身缝合器 | 1、此器械还可以用于横断和切除肝实质组织（肝脏的血管系统和胆道结构），胰腺、肾脏和脾脏。 ★2、手动击发，在击发杆上完成三个击发动作后，将会向前形成一条完整的60/45mm吻合线。 ★3、3类注册证，可以安全处理血管，满足不同手术需求。 4、枪身要具有自适应关节头，可单手操作，最大角度为45°，关节头可多角度调节。 5、枪身具有双重加压系统，方便抓取、夹持组织，保证安全 6、钉仓成钉高度为：0.75mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm五种规格，即需具备五种颜色钉仓。适应各种手术要求。 ★7、钉仓必须具有6排钛合金材质（Ti3Al2.5V）缝钉，确保良好的成钉效果。 8、采用原研微米技术，精度更高，缝钉效果更好。 | 把 | 3920元 |
|  | 2.钉仓 |  | 个 | 2067元 |
| 说明： 本表中所有产品须为同一品牌。 |  |  |  |  |

四包：一次性使用钻头（各种型号  控制价3000元/枚）

1. 钻头：直径2.9—5mm:

2. 0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻; 视神经减压钻

3. 整形刀头：多种

4. ★专用30000转额窦钻头：15°、40°、55°、70°，反锥型、子弹头型、桶型多种钻头组合，满足额窦高效手术需求。

5. ★全新高效切割刀头，更大开口，高效切割，避免堵塞。

6. 一次性使用钻头与现有美敦力鼻科动力系统和手柄配套使用，供方需保证供货产品的一致性和配套使用。

五包：颅骨网板及颅骨螺钉

一：颅骨网板（控制价800元/块）

1.规格：2*14.5*H(0.6mm)

2.型号：LGZ08

3.材质：进口纯钛

产品需在安徽省医药集中采购平台中满足网采，集中交易目录中产品优先，备案目录产品需要提供流水号。

二：颅骨螺钉（控制价150元/枚）

1.规格：2*5mm

2.型号：LGD01

3.材质：钛合金

六包：重复使用钬激光光纤（控制价6900元/根）

1、一体化智能识别系统。

2、 个性化光路连接，精准匹配光路特性。

3、 内芯为纯熔融石英，可实现超低损耗的能量传输。

4、 履层包括包层和缓冲层，可实现激光传输过程中全反射。

5、 外包层为有色高分子聚合材料保护层，辅助增强光纤的弯折强度，提高使用中的可视性。

6、光纤性能卓越、安全稳定、柔韧耐用。

7、★能与医院在用钬激光治疗系统匹配使用。

8、★规格型号参数：

| 要求 | 200um | 550um |
| --- | --- | --- |
| 最大输出能量(J) | 1.5J | 6J |
| 最大赫兹（Hz） | 40Hz | 80Hz |
| 最大输入功率（w） | 45W | 120W |
| 内芯直径（um） | 272 um | 550 um |
| 最大外径 （um） | 450 um | 780 um |
| 尖端外径 （um） | 450um | 780um |
| 最大功率下，最小光纤弯曲半径 | 12mm | 20mm |