输液吊架及轨道技术参数（数量800件，预算15.2万元）：

*1、U型输液吊架的成品安装尺寸800×1600mm，轨道的截面尺寸为30×26×1.2mm。
2、U型输液轨道为铝合金银白氧化材料。
3、U型输液轨道应为一次拉弯成型，中间不能有接缝。
4、滑车为小四轮，在U型输液轨道内应滑动灵活，不能卡滑车。
*5、U型输液轨道拉力强度最大为12公斤，人为损坏因素除外。
6、U型输液轨道的两条边要平行，不能内八字型和外八字型。
*7、输液吊杆为不锈钢管材质和ABS组合件，输液吊杆升降为无级调节，带有1个主钩4个自由升降的辅钩。

8、质保2年。