附件二：云存储技术及服务要求

| （一）云存储要求 |  |
| --- | --- |
| 云存储 |  |
| 要求项 | 技术指标 |
| 对象存储 | 提供RESTful接口和Java、Python、PHP、C#、.Net、Android、IOS、JavaScript和NodeJS等SDK |
|  | 支持统计与监控上传量、下载量、使用空间、可用空间等运行数据 |
|  | 提供日志记录功能，方便追查访问来源以及多维度的统计分析 |
|  | 支持大文件的分片并发上传和下载，支持断点续传 |
|  | 支持bucket的创建、查询、修改、删除等生命周期管理 |
|  | 支持跨域访问、桶日志管理、事件通知等功能 |
|  | 提供图片处理功能 |
|  | 针对bucket文件，支持过期时间设置 |
|  | 存储容量可无限扩展，提供存储容量、下行流量和请求次数等计费项 |
|  | 写带宽可达60MB/s |
|  | 支持设置对象权限，保护数据的安全 |
|  | 支持子账号权限控制，可设置可读，可写，可读写三级权限。保护数据安全免受人为影响 |
|  | 支持防盗链功能 |
|  | 传输过程支持SSL加密 |
|  | 系统内建ACL机制保证数据访问安全性 |
|  | 签名访问授权机制保证用户接入安全性 |
|  | 通过ISO20000、ISO27001认证，对象存储数据以多副本形式保存，数据可靠性不低于99.999999999%（11个9） |
|  | 服务可用性承诺: 99.95% |

（二）技术服务要求

- 贵公司提供的云存储支持多种规格的对象存储类型，包括标准型、低频型和归档型三种，提供官网截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司提供的云存储支持 web 页面配置桶和对象操作功能，包括创建、删除桶，查询桶的全部信息，上传、下载和删除对象功能，单账户允许100个桶。

- 贵公司提供的云存储支持Web页面配置文件管理功能，包括上传（≤5G），下载，新建目录，碎片管理、批量删除、搜索文件，支持通过SDK上传单文件≤48.8T。

- 贵公司提供的云存储底层采用分布式文件系统，数据存储采用多种纠删策略存储，非传统RAID机制。磁盘故障后，系统自动在其它磁盘恢复数据，无需等待磁盘替换。

- 贵公司提供的云存储底层采用分布式文件系统，元数据支持三副本数据保护机制，存储在 SSD 高性能资源池，大文件采用纠删码存储在HDD资源池。

- 贵公司提供的云存储底层采用分布式文件系统，单节点三副本保证数据的强一致性，单节点的数据可靠性达 99.999999999%（11个9），提供官网截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司提供的云存储机柜和服务器作为故障域，避免因为机柜断电或服务器故障导致服务不可用。

- 贵公司提供的云存储系统具备对存储数据的自动校验功能，系统至少每 24 小时检查一次数据的可用性。

- 贵公司提供的云存储支持Web页面配置桶ACL权限控制功能，为桶级别的内容提供读写权限控制的能力，含公共读写、公共读和私有三种类型，提供功能截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司提供的云存储支持日志功能，可以将读、写和删除存储数据等操作记录下来，以日志的形式每小时自动写入指定的桶，方便溯源，提供功能截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司提供的云存储支持对象存储生命周期管理功能，通过配置指定的规则，实现定时将桶中的当前文件进行存储类别的转换或删除，也可将碎片进行定时删除，提供功能截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司提供的云存储支持集群整体的监控和告警功能，包括集群性能、集群容量、负载均衡、数据状态、硬件状态、各种服务 和端口状态，提供官网截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司提供的云存储版本控制功能，在一个桶中可以保留多个版本的对象，避免由于同名文件导致意外覆盖或删除，提供功能截图证明并加盖厂商公章。

- 贵公司需要采取有效的措施保证专线网络的稳定安全、24小时畅通和充足带宽。

- 贵公司不得以任何形式限制我院从其提供的云存储上访问、浏览和下载数据。

- 贵公司在与我院终止合作后，需要全力配合我院进行数据迁移，且不得收取任何费用。

- 贵公司需要提供本地化服务，及时响应我院需求，如云存储、云专线等出现故障，保证在1小时内恢复，必要时提供现场服务。

- 如因贵公司发生故障、操作不当、服务不及时、配合不力等原因，严重影响客户业务工作正常开展，客户有权追究其责任和要求其承担因此带来的损失。