遥控式排烟系统工程施工投标分项报价表（32张床位）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要性能及作用描述 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾灸专用箱式遥控式吸气臂 | Φ160 | - 自动保护功能（配置红外传感，在运行过程中遇到患者，或者其它东西会自动触发保护，使其及时停止运作防止意外发生，安全保障）； - 双钢丝绳，确保在遥控升降时更加稳定，确保不发生断裂，寿命更长； - 远程无线遥控； 4、1.5 米加厚铝合金轨道 5、前后调节轻松方便 6、金属装饰吸烟盒，缕空方形 7、箱式遥控升降装置 . 8、加厚吸烟管. | 32套 |  |  |
| 2 | 艾灸专用集气罩 | 四种规格可选择（中标后结合场地及科室意见确定） | - 收集艾灸气体、艾灸颗粒及粉尘 - 材料：POE - 颜色：透明材质，耐高温可达120°C - 集气罩尺寸：620×420mm；800×450mm；880*580mm；1000*620mm；，四种规格可任意选择 - 清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可 6、集气罩可以360°旋转 | 32套 |  |  |
| 3 | 安装底座 | Φ210×210 | - 采用6mm的铁板切割加工并喷漆而成 - 定位孔径：Φ12 - 底座尺寸：根据现场需求确定 | 32套 |  |  |
| 4 | 装饰盖 | 15×15×1.5 | - 不影响安装支架穿过装饰层后的美观性 - 保证吸气臂不晃动 | 32套 |  |  |
| 5 | 主管道 | Φ250 | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成 - 要求连接处做到100%不漏风，在风速≥12米/秒，风压≥1500Pa，风量≥13000m³/h的情况下风阻系数要求最低 - 作用：连接吸气臂和主风机送风作用 | 88米 |  |  |
| 6 | 电线 | ZRLV4㎜² | 作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用 | 32米 |  |  |
| 7 | 风量调节阀 | Φ200 | 根据临床需求调节整个排烟系统风量的大小 | 32个 |  |  |
| 8 | 三通接头 | D110 D250 | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用UPVC或镀锌铁皮，厚度1.2mn定制 - 作用：①连接大小管道的； ②连接艾灸专用内风机 | 32个 |  |  |
| 9 | 弯头 | Φ250 | - 采购UPVC材料或定制201#不锈钢材料 - 主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头 | 9个 |  |  |
| 10 | 排式吊卡 | 110 | - 采用国标的3×3或5×5的角铁 - 要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆 - 作用：吊风管和固定艾灸专用内风机 | 40个 |  |  |
| 11 | 电源开关 | 20A | 1、220V/10A 2、作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止 | 32个 |  |  |
| 12 | 艾灸专用 油烟过滤装置 | JYLB-120B | - 能有效的过滤艾灸烟气中的油烟等一些大型颗粒物质 - 能有效的保持排烟管内的管道清河，不至于影响排烟效果 | 32个 |  |  |
| 13 | 艾灸排烟系统风机 | 专用风机FR-Pa05 | 艾灸专用增压风机： 风量:2500m3//h 风压:500Pa 功率:320w，220v 噪声：≤60dB(A) 最大转速:5000rpm | 8台 |  |  |
| 14 | 变频式抽风机 | FR-PB80 | 风量:8200m3/h， 风量：15000m3/h 功率:1.7kw 功率：2.7Kw 噪声：≤60dB(A) 噪声：≤65dB(A) 电压：240v/380v 电压：380v 转速：960R.P.M 转速：960R.P.M | 2台 |  |  |
| 15 | 导风变径 | 定制 | 链接主机 | 6个 |  |  |
| 16 | 软连接头 | 定制 | 链接作用 | 2个 |  |  |
| 17 | 导风罩 | 定制 | 防雨，防水，导风 | 2个 |  |  |
| 18 | 风机室外专用配套防雨罩 | 定制 | 主机防雨，挡雨棚 | 2个 |  |  |
| 19 | 艾灸专用油烟净化器 | FR-YY80 | 净化艾灸的油烟，风量8000m³，功率1.3KW，220V电压，净化效率98% | 2台 |  |  |
| 20 | 艾灸专用除味净化器 | FR-CW80 | 净化艾灸的味道，风量8000m³，功率1.3KW，220V电压，净化效率95% | 2台 |  |  |
| 21 | 主机消音器 | 定制 | 降低主机的声音 | 2个 |  |  |
| 22 | 减震设施 | 定制 | 防止运行时的震动传入室内，降低震动 | 2套 |  |  |
| 23 | 配件 | / | 膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒、室外设备基础等及其他辅助施工内容（现场勘察为准） 作用：施工过程中所需的必备配件 | 32套 |  |  |
| 合计金额： |  | 人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

投标公司（盖章）：

投标代表（签名）：                                                                    投标日期：