2024年神经外科耗材采购目录

| 品名 | 参数要求 | 规格 | 目录分类 | 集采限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预塑形微导管 Excelsior | 长度150cm，内径0.038in，头端形状45°、90°、C、S、J。 | 全规格 | 交易 | 5375 |
| 颅内支持导管 AXS Catalyst7 | 内径：0.068in，长度：115cm、125cm、132cm。 | 全规格 | 交易 | 29000 |
| 导管鞘 Infinity | 长度：70cm、80cm、90cm，内径≥0.088in。 | 全规格 | 交易 | 12459 |
| 血流导向密网支架 Surpass Evolve | 直径：2.5、3.25、4、4.5、5mm长度：12-40mm。全规格可通过内径0.027in微导管释放，自膨编织支架。 | 全规格 | 交易 | 157250 |
| 导丝 Synchro 2 Support | 长度：215cm、300cm直径0.014in。 | 全规格 | 交易 | 6500 |
| 导丝 Synchro SELECT | 长度：215cm、300cm直径0.014in，头端柔软度≥3种以适用于不同术式。 | 全规格 | 交易 | 7600 |
| 微导管 Trevo Trak21 | 近端外径0.89mm，末端外径0.79mm，内径0.53mm，导管有效长度162cm。 | 全规格 | 交易 | 7900 |
| 递送辅助导管 AXS Offset | 外径：1.3mm、内径：0.53mm；导管长度：150cm。 | 全规格 | 交易 | 16100 |
| 取栓支架 Trevo NXT | 直径：3mm-6mm支架总长度：32mm-41mm，支架通体显影。 | 全规格 | 交易 | 38500 |
| 微导管 | 内径0.017in、0.021in，工作长度150cm。 | 全规格 | 交易 | 4250 |
| 导引导管 | 外径6F，内径0.070in，长度：90-95cm。 | 全规格 | 交易 | 1400 |
| 球囊扩张导管 | 球囊直径：1.5mm-4.5mm，球囊长度6mm-25mm，快速交换球囊，远端涂有亲水涂层（聚乙烯吡咯烷酮）。 | 全规格 | 交易 | 15980 |
| 远端通路导引导管 | 外径6F,内径0.071in，长度：105-108cm。 | 全规格 | 交易 | 9350 |
| 血栓抽吸导管 | 内径：0.056in/0.071in，长度：105-130cm。 | 全规格 | 交易 | 32000 |
| 输送型球囊扩张导管 | 球囊导管内径：0.017in、0.021in，可通过球囊导管释放支架，球囊直径：1.5mm-3.75mm，球囊长度：7mm-20mm。 | 全规格 | 交易 | 28000 |
| 球囊导引导管 | 外径：8F，内径≥0.087in，长度：90cm-105cm。 | 全规格 | 交易 | 14500 |
| 取栓支架 | 直径：3mm-6mm支架总长度：30mm-46mm，支架通体显影，全规格兼容0.017in微导管。 | 全规格 | 交易 | 24272 |
| 颈动脉支架（单轨型） | 直径：5mm-9mm，长度：30mm-50mm。 | 全规格 | 交易 | 12052.5 |
| 颅内药物洗脱支架 | 直径：2.25mm-4.0mm，长度：7mm-20m颅内药物洗脱支架系统含有药物涂层支架及快速交换球囊导管输送系统。药物涂层支架表面涂覆底部涂层和含药高分子可降解涂层。生物降解药物涂层由雷帕霉素药物和乳酸-乙醇酸共聚物（PLGA）组成，为可降解涂层。支架药物剂量密度为1.30μg/mm2；载药量范围为41μg -162μg。 | 全规格 | 交易 | 44200 |
| 颅内球囊扩张导管 | 球囊直径：1.5mm-4.0mm,球囊长度8mm-20mm，球快速交换型（Rx型）球囊扩张导管。 | 全规格 | 交易 | 13500 |
| 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 直径：2.5mm-5mm，长度：8mm-20mm该产品由药物涂层支架和输送系统组成，药物涂层由载有雷帕霉素（西罗莫司）的聚偏氟乙烯六氟丙烯共聚物载体及聚丙烯酸酯底涂层组成，药物密度8.5±2.1μg/mm。 | 全规格 | 交易 | 40800 |
| 一次性使用栓塞保护伞 | 直径：3、4、5、6mm，输送导丝长度320cm。 | 全规格 | 交易 | 19500 |
| 颈动脉球囊扩张导管 | 球囊直径：2、3、4、5、6、7mm，球囊长度：15、20、30mm，快速交换型（Rx型）球囊扩张导管。导管远端涂覆PVP亲水涂层，球囊平直段涂覆硅油涂层。 | 全规格 | 交易 | 9800 |
| 神经血管微导管 | 长度：150cmm，160cm内径：0.017in、0.021in、0.027in、0.030in。 | 全规格 | 交易 | 7900 |
| 导管鞘组（长鞘） | 外径8F，内径0.088in，长度：80、90、100cm。 | 全规格 | 交易 | 9800 |
| 一次性使用血管内微导丝 | 直径：0.010in、0.014in，长度200cm、300cm。 | 全规格 | 交易 | 8800 |
| 导引导管 | 长度：80-148cm，内径：0.040-0.088in。 | 全规格 | 交易 | 15200 |
| 支撑导管(远端通路导管) | 内径0.055-0.072in，长度95-132cm。 | 全规格 | 交易 | 17780 |
| 颅内球囊扩张导管 | 球囊直径：1.5mm-4.0mm,球囊长度7mm-20mm，快速交换型（Rx型）球囊扩张导管。 | 全规格 | 交易 | 15980 |
| 输送导管 | 内径：0.089-0.099in，长度70-90cm。 | 全规格 | 交易 | 10300 |
| 远端通路导管 | 外径4-5F,内径0.038-0.054in，长度105-145cm。 | 全规格 | 交易 | 15000 |
| 远端通路导管 | 外径6-7F,内径0.071-0.081in，长度95-132cm。 | 全规格 | 交易 | 15000 |
| 远端通路导管及附件 | 外径6-7F,内径0.071-0.081in，长度95-132cm。附件：导航导管外径0.059in，内径0.021in，长度152cm。 | 全规格 | 交易 | 26000 |
| 颅内抽吸导管套装 | 外径6-7F,内径0.071-0.081in，长度95-132cm。附件：导航导管外径0.059in，内径0.021in，长度152cm。 | 全规格 | 交易 | 39800 |
| 神经血管导丝 | 长度：210cm、300cm直径0.014in。 | 全规格 | 交易 | 4980 |
| 可塑形微导管 | 长度：152cmm，160cm内径：0.017in、0.021in、0.027in。 | 全规格 | 交易 | 5680 |
| 颅内球囊扩张导管 | 球囊直径：1.5mm-4.0mm,球囊长度8mm-30mm。 | 全规格 | 交易 | 16000 |
| 非粘附性液体栓塞剂 | 该产品主要由EVAL聚合物溶液及显影剂组成。EVAL聚合物溶液主要成分为乙烯-乙烯醇共聚物(EVAL)、二甲亚砜(DMSO)和无水乙醇共混溶液，显影剂成分为钽粉。并配有1ml 注射器(无针头)3支及1.5mlDMSO一瓶，分别用于栓塞剂输入及微导管预充。 | 全规格 | 交易 | 8698 |
| 选择性微导管 | 最远反流距离：2cm-3cm，头端可断距离：1.5cm-2.5cm，总长度：167cm-190cm，头端外径：1.2F-1.5F，头端内径：0.23mm-0.30mm。 | 全规格 | 交易 | 23500 |
| 导丝 | 直径：0.007in-0.012in长度：200cm-310cm。 | 全规格 | 备案 | 7600 |
| 微导管 | 内径：0.41-0.82mm，远端外径0.63-1.08mm，有效长度：149cm。 | 全规格 | 交易 | 9800 |
| 自膨式颅内支架 | 直径：25.5-5.5mm，长度18-75mm，自膨式编织支架。 | 全规格 | 备案 | 45000 |